ESP32-RC-Sound

Versionsvergleich: Original (v0.41)  →  v0.45  →  v0.70  →  v0.84  →  v1.22

Urspr. Autor: Ziege-One (Der RC-Modellbauer)  |  ab v0.84: PiperPilot

# 1. Autorenschaft

Ein wichtiger Aspekt dieses Projekts ist der Autorenwechsel im Verlauf der Versionen.

| Version | Autor (README) | Autor (.ino) |
| --- | --- | --- |
| Original (v0.41) | – (keine README) | Ziege-One (Der RC-Modellbauer) |
| v0.45 | Ziege-One (Der RC-Modellbauer) | Ziege-One (Der RC-Modellbauer) |
| v0.70 | PiperPilot / Basiert auf Ziege-One | Ziege-One (Der RC-Modellbauer) |
| v0.84 | PiperPilot / Basiert auf Ziege-One | PiperPilot / Basiert auf Ziege-One |
| v1.22 | PiperPilot | PiperPilot |

→  v0.70: README von PiperPilot überarbeitet, .ino-Header blieb auf Ziege-One.

→  v0.84: Erster vollständiger Wechsel – PiperPilot jetzt auch im .ino-Header, mit Hinweis auf Ziege-One.

→  v1.22: Bezug auf Ziege-One vollständig entfernt.

# 2. Funktionsübersicht

Kompakter Überblick über alle Merkmale je Version.

| Merkmal | Original (v0.41) | v0.45 | v0.70 | v0.84 | v1.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versionsnummer | 41 | 45 | 70 | 84 | 122 |
| .ino Codezeilen | 1155 | 674 | 700 | 743 | 721 |
| Hardware-Versionen | V1,V2 | V1,V2 | V1–V3 | V1–V4 | V1–V4 |
| README vorhanden | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurationsspeicher | EEPROM | NVS | NVS | NVS | NVS |
| SBUS-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRSF/ELRS (basic) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRSF-Parametersystem | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRSF-Timeout-Failsafe | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi-Zugangsdaten | Hardcoded | NVS | NVS | NVS | NVS |
| Lautstärkequelle per Kanal | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S.Port LiPo-Telemetrie (V4) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Weboberfläche als PROGMEM | – | – | – | – | ✓ |
| Gerätename konfigurierbar | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sound-Test via TBS Agent | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| sport_lipo.cpp/.h | – | – | – | ✓ | ✓ |

# 3. Detaillierter Vergleich je Version

## Original (v0.41) – Ausgangsbasis

Urversion von Ziege-One mit 1155 Zeilen – deutlich mehr als alle Nachfolger. Keine README vorhanden.

WiFi-Zugangsdaten: Hardcodiert im Quellcode (ssid = "ESP32-RC-Sound", password = "123456789").

Konfigurationsspeicher: EEPROM – verschleißanfällig beim ESP32-Flash.

CRSF-Absicherung: Fehlt – BUS_OK bleibt dauerhaft true ohne aktiven Empfänger.

Sound-Handling: 8-fach kopierter Codeblock für Sound 1–8, keine generische Funktion.

Dokumentation: 271 Kommentarzeilen im .ino (v0.45 nur noch 44).

## v0.45 – Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen

Autor: Ziege-One – konsistent in README und .ino.

### EEPROM → NVS

Wechsel zu Espressifs NVS. configDirty-Flag schreibt Flash nur bei tatsächlichen Änderungen.

### CRSF-Timeout-Failsafe

lastCrsfPacket-Zeitstempel + checkCrsfTimeout(): BUS_OK = false nach 2 s ohne Paket.

### Refaktorierung & neue Felder

- Generische handleSound()-Funktion statt 8 kopierter Blöcke

- WiFi-Zugangsdaten aus NVS-Config – nicht mehr hardcodiert

- Neue Felder: Volumen_Source[9], WiFi_SSID, WiFi_Password

- Erste README-Datei für das Projekt

## v0.70 – Multi-Hardware und CRSF-Parametersystem

README: PiperPilot / Basiert auf Ziege-One  |  .ino: noch Ziege-One

### Hardware V3

Alle drei Varianten in einem Firmware-Image. V3: nur BUS + Einkanal, keine GPIO/PWM-Eingänge.

### CRSF-Parametersystem (75 Parameter)

- Motor (13), Sound 1–8 (je 6), Einstellungen (10)

- Vollständige Konfiguration über TBS Agent (EdgeTX/OpenTX Lua)

- Sound-Test + Hardware-Version live umschaltbar

### Weitere Neuerungen

- Device_Name: frei konfigurierbar, erscheint im TBS Agent

- Battery-Sensor-Keepalive als CRSF-Telemetrie

## v0.84 – LiPo-Telemetrie (Hardware V4)

Autor: PiperPilot / Basiert auf Ziege-One – erstmals konsistent in README und .ino.

### Hardware V4 und S.Port LiPo-Telemetrie

Neue Hardware-Variante mit FrSky S.Port. Details zur Verdrahtung und Funktionsweise: siehe Kapitel 7.

### Neue Dateien

sport_lipo.cpp und sport_lipo.h – vollständige S.Port-Protokollimplementierung.

## v1.22 – Weboberfläche im Flash (PROGMEM)

Autor: PiperPilot – Bezug auf Ziege-One vollständig entfernt.

### WebServerManager komplett überarbeitet

- Gesamtes HTML/CSS/JS als PROGMEM-String im Flash

- Vorher: ~60 KB RAM pro Seitenaufruf durch buildPage()

- Nachher: 0 Byte dynamische RAM-Allokation für HTML

- Neues Dark-Mode-UI (GitHub-Farbschema), responsive für Mobilgeräte

# 4. Dateivergleich

| Datei | Original | v0.45 | v0.70 | v0.84 | v1.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-RC-Sound.ino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| config.h / config.cpp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebServerManager.h/.cpp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XT_I2S_Audio.h/.cpp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| crsf_esp32.h/.cpp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| crsf_esp32_protocol.h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| sport_lipo.h/.cpp | – | – | – | ✓ | ✓ |
| README.md | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# 5. Konfigurationsfelder – neu hinzugekommen

Änderungen an der ConfigData-Struktur sind upgrade-relevant: bei Versionssprung werden Werkseinstellungen geladen.

| Konfigurationsfeld | Original | v0.45 | v0.70 | v0.84 | v1.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen_Source[9] | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi_SSID / WiFi_Password | hardcoded | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Device_Name | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware_Config V3 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware_Config V4 | – | – | – | ✓ | ✓ |

# 6. Upgrade-Hinweise

Original → v0.45: Neue Felder. Werkseinstellungen werden geladen, Neukonfiguration erforderlich.

v0.45 → v0.70: Device_Name + Hardware_Config V3 neu. Werkseinstellungen werden geladen.

v0.70 → v0.84: Hardware_Config V4 + S.Port neu. Werkseinstellungen werden geladen.

v0.84 → v1.22: Keine Änderungen an ConfigData. Direktes Upgrade ohne Datenverlust möglich.

# 7. FrSky S.Port Verdrahtung (Hardware V4)

Dieses Kapitel erklärt ausführlich, wie der FrSky LiPo-Sensor (FLVSS oder MLVSS) für Hardware V4 an den ESP32 angeschlossen wird. Es behandelt die Hintergründe des S.Port-Protokolls, die Notwendigkeit der Schutzdiode und gibt eine Schritt-für-Schritt-Aufbauanleitung.

## 7.1 Was ist FrSky S.Port?

S.Port (Smart Port) ist das Telemetrie-Protokoll von FrSky. Es ermöglicht Sensoren, Messwerte (Spannung, GPS-Position, Höhe etc.) an den Sender zurückzuübertragen, wo sie in EdgeTX/OpenTX angezeigt werden können.

### Technische Grundeigenschaften

- Übertragungsrate: 57.600 Baud, 8N1 (8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stoppbit)

- Signalpegel: 3,3 V logisch – direkt kompatibel mit dem ESP32 (kein Pegelwandler nötig)

- Invertiertes UART-Signal: Ruhepegel ist LOW statt HIGH – der ESP32-UART wird daher mit invert=true initialisiert

- Halbduplex (Half-Duplex): Sender und Sensor teilen sich eine einzige Signalleitung

- Master-Slave-Prinzip: Der ESP32 übernimmt die Rolle des S.Port-Masters und pollt die Sensoren aktiv

ℹ Was bedeutet invertiertes UART? Beim normalen UART ist der Ruhepegel HIGH (3,3 V). S.Port dreht das um: Ruhepegel ist LOW (0 V), logische 1 entspricht 0 V, logische 0 entspricht 3,3 V. Der ESP32 kann dieses invertierte Signal nativ verarbeiten – in der Firmware wird Serial1.begin(..., true) mit dem Invert-Flag aufgerufen.

## 7.2 Warum ist die 1N4148-Diode notwendig?

Die zentrale Herausforderung bei S.Port ist die Halbduplex-Kommunikation: Der ESP32 muss auf derselben Leitung senden (TX) und gleichzeitig die Antwort des Sensors empfangen (RX). Ohne Schutzmaßnahme würden sich TX und RX gegenseitig stören.

### Das Problem ohne Diode

Wären GPIO33 (TX) und GPIO32 (RX) direkt miteinander und mit dem S.Port-Bus verbunden, entstünden zwei Probleme:

- Wenn der ESP32 sendet (TX treibt die Leitung), liest er gleichzeitig sein eigenes Signal über RX zurück – das Echo würde fälschlicherweise als Sensorantwort interpretiert.

- Wenn der Sensor antwortet und die Leitung auf LOW zieht, kämpft er gegen den TX-Ausgang des ESP32 an – das kann beide Bauteile beschädigen.

### Die Lösung: 1N4148 als Einwegventil

Die 1N4148 ist eine kleine Signaldiode mit sehr schneller Schaltzeit (< 4 ns). Sie wird zwischen GPIO33 (TX) und dem S.Port-Bus so eingesetzt, dass Strom nur in einer Richtung fließen kann:

- Anode an GPIO33 (TX): Der ESP32 kann senden – Strom fließt von GPIO33 durch die Diode auf den Bus.

- Kathode zum Bus (und GPIO32): Wenn der Sensor antwortet und den Bus auf LOW zieht, sperrt die Diode – GPIO33 wird nicht beeinflusst.

- GPIO32 (RX) liest die Antwort des Sensors direkt vom Bus, ohne dass GPIO33 stört.

Der schwarze Ring auf der Diode zeigt die Kathode an. Er muss in Richtung S.Port-Bus zeigen, weg von GPIO33.

## 7.3 Schaltungsdiagramm

Das folgende Diagramm zeigt die vollständige Verdrahtung für einen (oder zwei) FrSky LiPo-Sensoren:

ESP32 (Hardware V4) FrSky FLVSS / MLVSS ───────────────── ────────────────────── GPIO 33 (TX) ──────[Anode 1N4148 Kathode]──┬─── S.Port Signal (gelb) ↑ │ schwarzer Ring │ zeigt zum Bus │ │ GPIO 32 (RX) ────────────────────────────────┘ GND ──────────────────────────────────────────── GND (schwarz) 3,3 V ─────────────────────────────── optional: VCC (rot) [1] [1] Nur wenn der Sensor keine eigene Stromversorgung hat. FLVSS/MLVSS werden üblicherweise direkt vom LiPo versorgt.

Für zwei LiPo-Packs werden beide Sensoren parallel auf denselben S.Port-Bus gelegt – der ESP32 adressiert sie über unterschiedliche Poll-IDs:

GPIO 33 (TX) ──[1N4148]──┬──── S.Port Signal ──── Sensor Pack 1 (ID 0x02) GPIO 32 (RX) ────────────┘ │ GND ─────────────────────────┬─────┴──── GND Sensor Pack 1 │ └──── S.Port Signal ──── Sensor Pack 2 (ID 0x03) └──── GND Sensor Pack 2 [⚠ Hinweis beachten!]

⚠ Wichtiger Hinweis bei zwei Akkupacks in Reihe (z. B. 2×6S = 12S): Werden zwei LiPo-Packs in Reihe (+ des ersten an – des zweiten) betrieben, darf der GND-Anschluss NUR am ersten Sensor mit der gemeinsamen Masse verbunden werden. Am zweiten Sensor KEINEN GND anschließen – andernfalls entsteht ein Kurzschluss über das Akkupaket! Bei zwei unabhängigen Packs (parallel oder getrennt) kann GND an beiden Sensoren verbunden werden.

## 7.4 Benötigte Bauteile

| Bauteil | Wert / Typ | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Diode | 1N4148 | Standardsignaldiode, Schaltzeit < 4 ns, in jedem Elektronikhandel erhältlich |
| LiPo-Sensor Pack 1 | FLVSS oder MLVSS | FrSky Einzelzellen-Spannungssensor. MLVSS ist kompakter, FLVSS hat Anzeige. |
| LiPo-Sensor Pack 2 | FLVSS oder MLVSS | Muss auf Physical ID 0x03 umprogrammiert werden (FrSky-Tool oder Empfänger) |
| Kabel zum S.Port | 3-adrig | Signal (gelb), GND (schwarz), optional VCC (rot) – Standardbelegung FrSky |

## 7.5 Aufbauanleitung Schritt für Schritt

### Schritt 1 – Diode einlöten

Die 1N4148 wird zwischen GPIO33 und dem S.Port-Signal-Kabel eingelötet. Der schwarze Ring (Kathode) zeigt dabei in Richtung S.Port-Kabel (weg vom ESP32).

- 1N4148 mit Anode (ohne Ring) an GPIO33 anlöten.

- Kathode (mit schwarzem Ring) mit dem gelben S.Port-Signalkabel verbinden.

- GPIO32 (RX) ebenfalls mit dem gelben S.Port-Signalkabel verbinden (parallel zur Kathode der Diode).

- GND des ESP32 mit dem schwarzen S.Port-Kabel verbinden.

### Schritt 2 – Sensor Poll-IDs konfigurieren

Werden zwei Packs verwendet, muss der zweite Sensor auf Physical ID 0x03 umprogrammiert werden, damit der ESP32 beide Sensoren getrennt ansprechen kann. Der erste Sensor bleibt auf Werkseinstellung (ID 0x02).

- Ersten Sensor (Pack 1) auf Werkseinstellung belassen: Physical ID 0x02.

- Zweiten Sensor (Pack 2) über FrSky-Programmierwerkzeug oder Empfänger auf Physical ID 0x03 umprogrammieren.

- Poll-IDs in der Weboberfläche auf Seite 12 (FrSky LiPo Sensoren) prüfen und ggf. anpassen.

### Schritt 3 – Hardware-Version auf V4 setzen

- ESP32 in den AP-Modus versetzen (GPIO13 auf LOW).

- Weboberfläche öffnen → Einstellungen → Hardware Config → V4 auswählen.

- Speichern und ESP32 neu starten.

- Alternativ über TBS Agent: Einstellungen → Hardware Config → V4.

### Schritt 4 – Funktion prüfen

- ESP32 einschalten, Sender verbinden (CRSF-Modus).

- In EdgeTX/OpenTX: Sensor suchen starten.

- Es sollten Sensoren mit Einzelzellspannungen erscheinen (z. B. "Zelle1", "Zelle2" …).

- Gesamtspannung und SoC werden im Battery-Widget angezeigt.

## 7.6 Unterstützte Sensoren und Poll-IDs

Der ESP32 unterstützt bis zu zwei FrSky FLVSS- oder MLVSS-Sensoren gleichzeitig:

| Sensor | Modell | Poll-ID (Std.) | Unterstützte Zellanzahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Pack 1 | FLVSS / MLVSS | 0x02 → 0xA1 | 1S – 6S |
| Pack 2 | FLVSS / MLVSS | 0x03 → 0x22 | 1S – 6S (auf ID 0x03 umprogrammiert) |

ℹ Die Poll-IDs können in der Weboberfläche unter Seite 12 (FrSky LiPo Sensoren) geändert werden. Standardwerte im Code: Sensor 1 = 0xA1 (Physical ID 0x02), Sensor 2 = 0x22 (Physical ID 0x03). Poll-Intervall: alle 20 ms pro Sensor. Timeout: Sensor gilt nach 2 s ohne Paket als offline.

## 7.7 S.Port-Protokoll – technische Details

Für Entwickler und Interessierte: So funktioniert die Kommunikation zwischen ESP32 und Sensor im Detail.

### Ablauf einer Messung

- ESP32 (Master) sendet: 0x7E (START-Byte) gefolgt vom Poll-Byte des Sensors.

- Sensor antwortet mit einem 9-Byte-Datenpaket (nach Byte-Stuffing können es mehr sein).

- Der ESP32 liest sein eigenes Echo (START + Poll-Byte) und ignoriert es.

- Die folgenden 8 Bytes werden als Sensor-Antwort ausgewertet.

- CRC-Prüfung: 0xFF − (Summe aller Bytes) mod 256.

- Bei gültigem Paket werden Zellspannungen dekodiert und gespeichert.

### Paketstruktur (Sensor-Antwort)

| Byte | Hex | Feld | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x7E | START | Beginn jedes S.Port-Frames |
| 1 | 0xA1 / 0x22 | Physical ID | Adresse des angefragten Sensors (Poll-Byte) |
| 2 | 0x10 | DATA_FRAME | Antwort-Typ des Sensors (immer 0x10 für Datenpakete) |
| 3–4 | 0x00 0x03 | Data-ID | Identifiziert den Sensortyp: 0x0300 = FLVSS Einzelzellen |
| 5–8 | – | Payload (32 Bit) | Spannungsdaten, Zellindex, Zellanzahl (Little Endian) |
| 9 | – | CRC | 0xFF − (Summe Bytes 0–8) mod 256 |

### Zelldaten-Payload (32 Bit, Data-ID 0x0300)

Der 32-Bit-Payload eines CELLS-Pakets ist bitweise kodiert:

Bit 3: 0 → Zell-Startindex (0 = Paar Zelle1+2, 1 = Zelle3+4, 2 = Zelle5+6) Bit 14: 4 → Spannung Zelle A in Einheiten von 5 mV (max. 2047 × 5 mV = 10,235 V) Bit 17:15 → Gesamtzellanzahl des Packs (1–6), nur gültig wenn Startindex = 0 Bit 28:18 → Spannung Zelle B in Einheiten von 5 mV (0 = nicht vorhanden)

Beispiel: 4S-Pack, erstes Paket (Zellen 1+2):

Zelle 1 = 3,810 V → 762 × 5 mV = 762 Zelle 2 = 3,820 V → 764 × 5 mV = 764 Gesamtzellen = 4 value = (0) ¦ (762 << 4) ¦ (4 << 15) ¦ (764 << 18) = 0x00 ¦ 0x2FA0 ¦ 0x20000 ¦ 0xBF80000 = 0x0BFAA2FA0

### Byte-Stuffing

Enthält eine Nutzlast die reservierten Bytes 0x7E (START) oder 0x7D (ESCAPE), werden diese durch ein 2-Byte-Sequenz ersetzt: 0x7D gefolgt von (Original-Byte XOR 0x20). Der ESP32 löst dieses Stuffing beim Empfang automatisch auf.

## 7.8 Ladezustandsberechnung (SoC)

Der State of Charge (SoC) wird aus der niedrigsten Einzelzellspannung berechnet. Maßgeblich ist dabei die schwächste Zelle aller angeschlossenen Packs.

| Zellspannung (min.) | SoC | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ≥ 4,20 V | 100 % | Vollgeladen |
| 4,00 – 4,20 V | 75–100 % | Gut geladen |
| 3,80 – 4,00 V | 50–75 % | Normalbetrieb |
| 3,60 – 3,80 V | 25–50 % | Untere Hälfte – Landung einplanen |
| 3,40 – 3,60 V | 10–25 % | Kritisch – sofort landen |
| < 3,40 V | 0 % | Tiefentladung – Akku beschädigt! |

Die Berechnung verwendet lineare Interpolation zwischen den Stützpunkten. Dieser Ansatz gilt für Standard-LiPo-Zellen im Ruhezustand (nach kurzer Entspannungszeit nach Belastung). Unter Last sind die Spannungen niedriger – der angezeigte SoC kann daher bei starker Entnahme etwas zu pessimistisch erscheinen.

## 7.9 Telemetrie in EdgeTX/OpenTX

Die Messwerte werden über CRSF als Telemetrie an den Sender weitergeleitet. So werden sie in EdgeTX/OpenTX verfügbar:

### Sensoren suchen

- Modell auswählen → Modelleinstellungen → Telemetrie.

- "Sensoren suchen" antippen – der Sender erkennt die neuen Werte automatisch.

- Es erscheinen: RxBt (Gesamtspannung), Capa (SoC), sowie Einzelzellen pro Pack.

### Verfügbare Telemetriewerte

- RxBt: Gesamtspannung beider Packs (V) – z. B. 49,8 V bei 2×6S

- Capa: SoC aus niedrigster Einzelzelle (0–100 %)

- Zelle 1–6 Pack 1 und Zelle 1–6 Pack 2: Einzelzellspannungen in mV

- Werden als native Voltages-Sensoren übertragen und in Widgets darstellbar

ℹ Telemetrie wird nur gesendet, wenn mindestens ein Sensor online ist. Ist kein Sensor angeschlossen oder antwortet er nicht innerhalb von 2 Sekunden, sendet der ESP32 keine Telemetriedaten – es erscheinen keine veralteten Werte.